Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Химико-биологический факультет

Кафедра биохимии и микробиологии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Ферменты и синтез биополимеров»
Разделение суспензий
Оренбург 2019

Выделение органических веществ чаще всего начинается с разделения жидких и твердых фаз.

Органические вещества, находящиеся в осадке, в большинстве случаев, отделяют от маточных растворов фильтрованием. Как правило, органические соединения хорошо растворимы в органических растворителях. Поэтому промывание осадка, образовавшегося в фильтре, необходимо производить как можно меньшими количествами промывной жидкости.

При отделении твердой фазы от жидкой, пользуются стеклянной воронкой, с вложенным в нее бумажным фильтром. Для ускорения; фильтрования этот процесс проводят, создавая перепад давления между областями над и под фильтром, что в лабораторных условиях достигается путем создания разряжения под фильтром. В этом случае применяют цилиндрическую воронку с сетчатым дном (воронка Бюхнера) и колбу Бунзена. На сетчатое дно воронки накладывают бумажный фильтр, по размерам, точно совпадающий с поверхностью дна воронки, а колбу подключают к вакуум насосу. Перед началом фильтрования фильтр смачивают растворителем.

