Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Химико-биологический факультет

Кафедра биохимии и микробиологии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Ферменты и синтез биополимеров»
Извлечение органических биомолекул
Оренбург 2019
Существует ряд методов, которые можно использовать как для извлечения твердых, так и жидких органических соединений. К ним следует отнести, например, экстракцию, адсорбцию, хроматографию и ряд других.

Для извлечения из жидких и твердых смесей какого-либо вещества методом экстракции применяют растворитель - экстрагент, хорошо растворяющий данное вещество и не растворяющий сопутствующие ему примеси, или наоборот.

Извлечение веществ из растворов (большей частью из водных) обычно осуществляют встряхиванием с растворителем в делительной воронке.

Экстрагент - растворитель не должен растворяться в воде и образовывать легко расслаивающиеся эмульсии. Растворитель берется в количестве 1/5 - 1/3 объема раствора. После отстаивания разделяют два образовавшихся слоя. Нижний слой сливают через кран делительной воронки, а верхний выливают через верхнее отверстие. Чаще всего для экстракции применяют следующие растворители: диэтиловый эфир, петролейный эфир, бензол (используется в небольших количествах для аналитических целей, т.к. является высокотосичным веществом). Перечисленные экстрагенты легче воды и поэтому располагаются над слоем минеральной (водной) фазы при смешивании и разделении. Хлористый метилен, хлороформ - растворители тяжелее воды, располагаются при смешивании под слоем минеральной (водной) фазы. Для лучшего извлечения целесообразно экстрагировать несколько раз небольшими порциями растворителя или использовать экстракторы непрерывного действия.

 Экстракция 
Применяется для очистки веществ или разделения смеси веществ. Экстракцией (или извлечением) называют процесс перевода вещества из одной жидкой или твердой фазы в другую жидкую фазу. Экстракция может осуществляться в двух режимах: периодическом и непрерывном.
Экстракция в системе «твердое вещество — жидкость». Для извлечения из смеси твердых веществ только одного компонента необходимо так подобрать растворитель, чтобы в нем растворялся только данный компонент и не растворялись другие компоненты. Чем лучше измельчен образец, тем полнее извлекается из него требуемое вещество.

Периодическая экстракция из твердого образца называется мацерацией. Измельченное твердое вещество смешивают с подходящим растворителем, встряхивают или перемешивают в течение некоторого времени, которое подбирается экспериментально.

Затем растворитель отделяют фильтрованием или декантацией. Для
полноты извлечения операцию повторяют несколько раз небольшими порциями свежего растворителя.
.

Непрерывная экстракция (перколяция) 
Поводится в перколяторах.

В нижнюю часть воронки перколятора помещают кусочек ваты и заполняют ее экстрагируемым твердым материалом. Подаваемый сверху растворитель просачивается через твердое вещество. Кран воронки открывают настолько, чтобы уровень жидкости в воронке оставался постоянным, а над слоем экстрагируемого материала все время находился слой растворителя. Широкое применение для экстракции вещества из твердого образца получил экстрактор Сокслета, позволяющий вести непрерывную экстракцию сравнительно небольшим количеством растворителя.

Экстрагируемый материал помещают в бумажном патроне в экстрактор. В колбу наливают необходимое количество растворителя и нагревают его до кипения. Пары растворителя, поднимаясь по боковой трубке, конденсируются обратном холодильнике, и растворитель стекает каплями на экстрагируемые материал. Когда экстрактор заполнится растворителем до уровня сгиба сливки трубки сифона, экстракт сбрасывается по сифону в перегонную колбу и процесс повторяется. Таким образом, экстрагируемый материал обрабатывается порцией чистого растворителя, а экстрагируемое веществ скапливается в перегонной колбе. Этот метод применим, когда экстрагируемое вещество выдерживает длительное нагревание без разложения.

Экстракция в системе «жидкость—жидкость». В системе из двух несмешивающихся жидкостей вещество распределяется между двумя жидкими фазами в соответствии с законом распределения Нернста. Чем больше разницы в растворимости, тем большее количество вещества находится в одной из фаз. Растворитель для экстракции вещества из жидкой фазы (экстрагент) должен растворять вещество лучше, чем жидкость, в которой оно растворено.

Экстракцию веществ растительного и животного происхождения в основном проводят из водных растворов. Для этих случаев рекомендуют такие экстрагенты, как этиловый спирт, петролейный эфир, бензол, толуол, хлороформ, растворимость которых в воде менее 1%. Часто применяемые в этих целях диэтиловый эфир, этилацетат, бутанол ограниченно растворимы в воде (7%- 8%).

Периодическая экстракция
 Проводится в делительной воронке, куда помешают раствор экстрагируемого вещества и добавляют к нему экстрагент в количестве не более трети объема образца. При этом делительная воронка должна быть заполнена не более чем на две трети объема. Воронку закрывают пробкой и содержимое встряхивают, придерживая пробку и кран. При встряхивании внутри воронки может возникнуть небольшое избыточное давление. Поэтому для уравнивания давления периодически, повернув воронку краном вверх, открывают кран и эту операцию повторяют, пока не перестанет возникать избыточное давление. Только после этого воронку сильно встряхивают в течение 1—2 мин и закрепляют в штативе, давая возможность наиболее полно разделиться двум фазам. Нижний слой, имеющий большую плотность, сливают через кран в колбу-приемник, а верхний слой - либо через верхнее отверстие, либо через кран в другой приемник. Если первым сливается водный слой, то отводную трубку лучше просушить фильтровальной бумагой. Некоторые растворители образуют стойкие эмульсии.

Для разрушения образовавшейся эмульсии либо добавляют небольшие количества противовспенивающих веществ (например, низших спиртов), либо насыщают солями, либо фильтруют. После разделения фаз нижний слой выпускают через кран воронки, предварительно открыв пробку. Верхний слой сливают через горло воронки. Для более полного извлечения экстракцию повторяют несколько раз небольшими порциями свежего экстрагента.
Непрерывная экстракция (перфорация)
 В системе «жидкость - жидкость» осуществляется в специальных приборах - перфораторах. Принцип действия перфоратора аналогичен описанному для экстрактора Сокслета.

